Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «Левобережные электрические сети»

филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

_______________________ С.А. Елатонцев

____._____.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

__КР кровли ОПУ ПС Колобовка__(Ленинский р-он)

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____здания ОПУ ПС Колобовка_____ от ___________ 20__ г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:___________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:____________________________________________________________

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1982 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Стропильная система с обрешёткой и шифером, 42 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 42 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 126 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Кровля |  | Трещины в шиферных листах Трещины в шиферных листах Отсутствие пароизоляции Гниение досок стропильной системы Деформация карнизных досок | м2 | 52 | Разборка покрытий кровель из шифера |
|  |  |  | м2 | 52 | Устройство кровель из шифера |
|  |  |  | м2 | 52 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |
|  |  |  | м | 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш |
|  |  |  | м2 | 7,2 | Устройство: карнизов (ветровая доска) |
| 5 | Затаривание строительного мусора в мешки | Образование мусора | т | 0,704 | Сбор строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт кровли здания_________________________

| Председатель комиссии: | старший мастер РСУ | А.А. Юдин |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | мастер РСУ | М.А. Петелин |
|  | Начальник ЛРЭС | С.Н. Полянский |