Приложение 1.2

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

__Капитальный ремонт административного здания Ленинского РЭС. Волгоградская обл., Ленинский район, г.Ленинск, ул.Промышленная №2

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____административного здания Ленинского РЭС от _20.08_2015 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:___________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300013968)

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное |
| 2 | Год постройки | 1997 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Шифер |
| 9 | Площадь застройки | 366,5 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 864,2 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 3423 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Окна | Гниение деревянных конструкций, растрескивание, отшелушивание лкп, несиправность запирающих механизмов | шт | 36 | Снятие деревянных оконных блоков |
|  |  |  | м2 | 93,34 | Снятие оконных переплётов |
|  |  |  | м2 | 0,875 | Снятие деревянных подоконников |
|  |  |  | м2 | 93,34 | Установка блоков ПВХ с поворотно-откидной частью |
|  |  |  | м2 | 93,34 | Установка москитных сеток |
|  |  |  | шт | 36 | Крепление для москитной сетки металл цвет белый (компл. - 4 шт.) |
|  |  |  | пог.м | 56 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |
|  |  |  | Пог.м | 229 | Установка уголков ПВХ на клее |
|  |  |  | м2 | 32,76 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
|  |  |  | Пог.м | 117,9 | Штукатурка откосов снаружи |
|  |  |  | м2 | 35,37 | Окраска откосов фасада |
|  |  |  | м2 | 10,2 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб |
| 2 | Парапет | Сквозные трещины в кирпичной кладке парапета, разрушение штукатурного слоя парапета и керамической плитки на ступенях и площадке. Коррозия металла поручней и стоек козырька входной группы. Деформация и нарушение целостности напольного покрытия в помещении здания (линолеум). Разрушение напольной керамической плитки на лестничном марше внутри здания. | м3 | 8,16 | Замена кирпичной кладки парапета |
|  |  |  | м3 | 0,6825 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных |
|  |  |  | т | 0,016 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |
|  |  |  | м2 | 18,02 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |
|  |  |  | м2 | 7,056 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | м2 | 7,056 | Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм |
|  |  |  | м2 | 17,616 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |
|  |  |  | м2 | 33 | Очистка поверхности щетками |
|  |  |  | м2 | 33 | Обеспыливание поверхности |
|  |  |  | м2 | 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  |  | м2 | 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |
|  |  |  | м2 | 4,55 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 9 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см |
|  |  |  | м2 | 51,84 | Замена линолеума |
|  |  |  | м2 | 51,84 | Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм |
|  |  |  | м | 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
|  |  |  | м | 48 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |
|  |  |  | м2 | 55,32 | Замена напольного покрытия из плиток керамических |
| 3 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 10,548 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт  здания_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)