Приложение 1.3

УТВЕРЖДАЮ

____Главный инженер_________

должность технического руководителя

__ПО «Левобережные электрические сети»__

наименование субъекта электроэнергетики

_______________________ __А.Е. Артёмов__

подпись     инициалы, фамилия

_08.07.2020___

дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

__Ремонт административного здания с пристройкой база ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,

г.Волжский, Автодорога 6, объект 10 подрядным способом

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 11.05.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____административного здания с пристройкой база ПО ЛЭС от _14.09_2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300000009

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Передача электроэнергии в/г75 |
| 2 | Год постройки | 1956 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Мягкая наплавляемая кровля совмещённая с шиферной |
| 9 | Площадь застройки | 943,8 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 1457,5 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 5678 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Окна | Гниение деревянных конструкций, растрескивание, отшелушивание лкп, несиправность запирающих механизмов | шт | 36 | Снятие деревянных оконных блоков |
|  |  |  | м2 | 74,53 | Снятие оконных переплётов |
|  |  |  | м2 | 14,8 | Снятие деревянных подоконников |
|  |  |  | м2 | 74,53 | Установка блоков ПВХ |
|  |  |  | м2 | 74,53 | Установка москитных сеток |
|  |  |  | шт | 36 | Крепление для москитной сетки металл цвет белый (компл. - 4 шт.) |
|  |  |  | Пог.м | 45,8 | Установка подоконников |
|  |  |  | м2 | 27,84 | Устройство откосов из пластика |
|  |  |  | Пог.м | 142,6 | Установка уголков ПВХ на клее |
|  |  |  | м2 | 17,5 | Устройство отливов подоконных |
| 2 | Кровля | Повреждение наплавляемого материала парапетов и кровли | м2 | 20 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |
|  |  |  | м.п. | 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |
| 3 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 7,061 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт  здания_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)