Приложение 1.4

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

_______________________ А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

__ Капитальный ремонт  строения медпункта с подвалом базы ПО "ЛЭС". Волгоградская обл., г.Волжский,

Автодорога 6, объект 10

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____здание медпункта с подвалом от _14.09_2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300008834

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное |
| 2 | Год постройки | 1977 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Мягкая наплавляемая кровля |
| 9 | Площадь застройки | 203,6 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 434,4 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 1741 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Окна | Гниение деревянных конструкций: растрескивание, отшелушивание, неиправность запорных механизмов | шт | 14 | Снятие деревянных оконных блоков |
|  |  |  | м2 | 23 | Снятие оконных переплётов |
|  |  |  | м2 | 14,95 | Снятие деревянных подоконников |
|  |  |  | м2 | 14,56 | Установка оконных блоков ПВХ |
|  |  |  | м2 | 14,56 | Установка москитных сеток |
|  |  |  | Пог.м | 19,5 | Установка подоконников |
|  |  |  | Пог.м | 80,2 | Установка уголков ПВХ на клее |
|  |  |  | м2 | 15,92 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
|  |  |  | м2 | 4,24 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
| 2 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 2,802 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт окон в здании_

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)