Приложение 1.6

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «Левобережные электрические сети»

филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

_______________________ С.А. Елатонцев

____._____.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Ремонт административного здания с пристройкой база ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,

г. Волжский, Автодорога 6, объект 10 хозяйственным способом

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.04.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

административного здания с пристройкой база ПО ЛЭС от _14.09_2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300000009

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Передача электроэнергии в/г75 |
| 2 | Год постройки | 1956 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Мягкая наплавляемая кровля совмещённая с шиферной |
| 9 | Площадь застройки | 943,8 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 1457,5 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 5678 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внутренние помещения | Износ напольного, настенного, потолочного покрытий, недостаточная освещённость в помещениях, | шт | 14 | Смена: выключателей |
|  |  |  | Кв.м | 899,4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм |
|  |  |  | Кв.м | 919,37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |
|  |  |  | Пог.м | 332,5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
|  |  |  | Кв.м | 821,1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |
|  |  |  | Кв.м | 52,2 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |
|  |  |  | Кв.м | 108 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |
|  |  |  | Кв.м | 22 | Подклейка обоев (потолок и стены) |
|  |  |  | м2 | 408,4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |
|  |  |  | шт | 41 | Смена светильников: с люминесцентными лампами |
|  |  |  | Кв.м | 125 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | пог.м | 79,1 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |
|  |  |  | шт | 43 | Смена розеток |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт  здания.

| Председатель комиссии: | старший мастер РСУ | А.А. Юдин |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | мастер РСУ | М.А. Петелин |
|  | И.о. начальника ОУД | Т.И. Спесивцева |