Приложение 1.8

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт здания лекционного зала учебно-производственного полигона Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, 2 км северо-восточнее п. Калинин

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

____Здания лекционного зала УПП от _06.08_2019 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№34530016243

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1998 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 |
| 5 | Материал фундаментов | бетонный |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Полимерная |
| 9 | Площадь застройки | 1933,3 |
| 10 | Общая площадь здания | 1158,6 |
| 11 | Общий объем здания | 6294 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парапет входной группы | Разрушение облицовочных материалов | м3 | 0,9 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Разборка облицовки парапета из гранитных плит |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Очистка поверхности щётками |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Обеспыливание поверхности |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2м |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Оштукатуривание основания под монтаж плит |
|  |  |  | м2 | 3,26 | Ремонт штукатурки |
| 2 | Дверной проём | Гниение деревянных конструкций (наличник, полотно), провисание | шт | 1 | Снятие дверной коробки |
|  |  |  | м2 | 8 | Снятие дверного полотна |
|  |  |  | м | 14 | Снятие наличника |
|  |  |  | м2 | 8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |
| 3 | Крыльцо | Деформация напольного покрытия | м2 | 2,5 | Разборка напольного покрытия из гранитных плит |
|  |  |  | м2 | 2,5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |
|  |  |  | м2 | 2,5 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм |
|  |  |  | м2 | 2,5 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. |
| 4 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 0,413 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт конструкций здания_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)