Приложение 1.9

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт участка сетей отопления производственной базы ПО "ЛЭС". Волгоградская обл.,

г. Волжский, Автодорога 6, объект 10 (инв.№345300002305)

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

____Теплотрасса база ЛЭС от _05.06_2019 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300002305

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1966 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сети отопления | Разрушение, коррозия металла, деформация | м3 | 40 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |
|  |  |  | м3 | 300 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |
|  |  |  | шт | 29 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
|  |  |  | м | 100 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм |
|  |  |  | шт | 4 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм |
|  |  |  | км | 0,21 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |
|  |  |  | т | 0,093 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |
|  |  |  | шт | 4 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм |
|  |  |  | шт | 4 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |
|  |  |  | м3 | 2,01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) |
|  |  |  | м3 | 5,1 | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 |
|  |  |  | шт | 1 | Установка люка |
|  |  |  | м2 | 216,75 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 |
|  |  |  | м3 | 12,75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |
|  |  |  | м3 | 12,75 | Устройство подстилающих слоев щебёночных |
|  |  |  | м3 | 25,5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |
|  |  |  | м2 | 127,5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 |
|  |  |  | шт | 35 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
|  |  |  | м3 | 1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |
| 2 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 96 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт инженерных коммуникаций________________________

Председатель комисси:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)