Приложение 1.11

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер производственного отделения "Урюпинские электрические сети» филиала ПАО Россети Юг"- |  |  |  |
| "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| ______________________О.Н. Носальский |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ №56-1/76

Капитальный ремонт административного здания Новониколаевского РЭС, расположенного по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, улица Советская, дом 40.

Срок ремонта с 01.04.2021 по 31.08.2021.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования) от 30.05.2019.

Диспетчерское наименование: Административное здание; размещение персонала.

Бухгалтерское наименование: Административное здание; размещение персонала.

Инвентарный номер: 345600010071.

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное здание |
| 2 | Год постройки | 1992 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | 2019 |
| 4 | Количество этажей | 2 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Кровля шиферная (рубероид), 242,2 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 232,1 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 1532 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабинет №1 | Отслоение побелки с потолка. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. | м2 | 28 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 2,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 2 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 28 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 4 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 20 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 22 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 28 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 20 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 2 | Кабинет №2 | Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали. Трещины) напольного покрытия плитки, трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей | м | 16 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 15 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 19 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 23 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 15 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 16 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 3 | Кабинет №3 | Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка Искривление многослойных створок дверей. | м | 8 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 4 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 4 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 8 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 4 | Кабинет №5 | Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей | м | 22 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 31 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 31 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 26 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 31 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 31 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 22 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 5 | Кабинет №8 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия, частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. | м | 16 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 16 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | м2 | 43 | Снятие обоев |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 16 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 43 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 43 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 16 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 16 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 6 | Кабинет №9 | Отслоение побелки с потолка. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия, | м | 7 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 5,4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 3 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 5,4 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 3 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 9 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 3 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 7 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 7 | Кабинет №10 | Отслоение побелки с потолка. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия. | м | 5 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 2 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 7 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 7 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 2 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 5 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 8 | Кабинет № 11 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов | м | 10 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 7 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 26 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 26 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 26 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 7 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 10 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 9 | Кабинет 12 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. | м | 12 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 34 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 10 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 12 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 10 | Кабинет 13 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 15 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 12 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 39 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 39 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 39 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 12 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 15 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 11 | Кабинет №14 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей | м | 16 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 17 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 2,7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 2 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 2 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 17 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 44 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 17 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 16 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 12 | Кабинет №15 | Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей. | м2 | 3 | Снятие обоев |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | м2 | 1,6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м | 25 | Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников на кронштейнах (настенный) |
|  |  |  | м2 | 14 | Окрашивание, водоэмульсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой водоэмульсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 56 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 38 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 25 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 15 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 13 | Кабинет №16 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 16 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м | 15 | Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 15 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 44 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 44 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 15 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 16 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 14 | Кабинет №17 | Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Искривление многослойных створок дверей. Вздутия и изломы линолеумного покрытия, | м | 18 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 22 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 22 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 4 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 23 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 26 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 22 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 18 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 15 | Кабинет №18 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 8 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 0,5 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 0,5 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 4 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 22 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 4 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 8 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 16 | Кабинет №19 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 8 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 0,5 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 0,5 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м | 10 | Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 5 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 21 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 21 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 5 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 8 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 17 | Кабинет №20 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка | м | 13 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 9 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 9 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 15 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 17 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 9 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 13 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 18 | Кабинет №21 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 17 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 3,6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 2 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 3,6 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 19 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 4 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 19 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 17 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 19 | Кабинет №22 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. | м | 15 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 17 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой водоэмульсионной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 17 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 15 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 20 | Кабинет №23 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 17 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 18 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м | 15 | Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 18 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 41 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 41 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 41 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 18 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 17 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 21 | Кабинет №24 | Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 12 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 32 | Снятие обоев |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 32 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 32 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 32 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 10 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 12 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 22 | Кабинет №25 | Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев. Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 10 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 27 | Снятие обоев |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 3 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 7 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 27 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 27 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 7 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 10 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 23 | Кабинет №26 | Вздутия и изломы линолеумного покрытия. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. Отслоение побелки с потолка. Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов. Искривление многослойных створок дверей. | м | 26 | Разборка деревянных плинтусов |
|  |  |  | м2 | 44 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 2,7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 2 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 2 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | м2 | 44 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | шт. | 6 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике 4 |
|  |  |  | м2 | 62 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 62 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 62 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 44 | Монтаж напольного покрытия линолеума |
|  |  |  | м | 26 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 24 | Кабинет №27 | Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки. Отслоение побелки с потолка. Искривление многослойных створок дверей. Трещины по лакокрасочному покрытия и выцветание краски. | м2 | 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  | м2 | 1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |
|  |  |  | м2 | 1,8 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 5 | Окрашивание, водоэмульсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой водоэмульсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 19 | Окрашивание, водоэмульсионными колерованными составами поверхностей стен, с расчисткой масляной старой краски, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 5 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 12 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 25 | Бытовка | Частичное отслаивание потертость и выцветания, обоев Поврежденные края (надколы, нарушения целостности эмали, трещины) напольного покрытия плитки Отслоение побелки с потолка Механическое разрушение конструкций корпуса и зажимов | м2 | 3 | Снятие обоев |
|  |  |  | м2 | 11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |
|  |  |  | м | 15 | Прокладка кабеля ПВС 3*2,5 ГОСТ |
|  |  |  | шт. | 1 | Установка выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (слоновая кость) |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка розетки (двойная), штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка светильников на кронштейнах (настенный) |
|  |  |  | м2 | 11 | Окрашивание, водоэмульсионными составами поверхностей потолка, с расчисткой водоэмульсионными старой краской, с предварительным шпатлеванием и грунтованием |
|  |  |  | м2 | 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
|  |  |  | м2 | 3 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |
|  |  |  | м2 | 3 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми колерованными составами улучшенная: по обоям |
|  |  |  | м2 | 11 | Устройство покрытий из плит керамических размером: 40х40 см (светло-серого цвета) |
|  |  |  | м | 13 | Установка пластиковых плинтусов на клеевую основу |
| 26 | Вывоз строительного мусора |  | т | 9,4366 | Погрузка-разгрузка строительного мусора в вручную |
|  |  |  | т | 9,4366 | Вывоз строительного мусора. расстояние перевозки-40км. |
|  |  |  | м3 | 10,38026 | Строительный мусор (Стоимость утилизации мусора) |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо провести капитальный ремонт помещений внутри здания.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ПО «УЭС» |  | О.Н. Носальский |
| Члены комиссии: |  |  |
| Начальник ННРЭС |  | М.Е. Калошин |
| Старший мастер РСУ |  | А.В. Юрин |
| Инженер 2 категории ПТС |  | А.А. Греднёв |
| Ведущий специалист по пожарной безопасности ОПБиПК |  | А.В Караваев |
| Начальник ОУД |  | В.А.Смолянкин |