|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» __________________ Д.О. Журавлев «_____» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

для организации и проведения открытого конкурса

на право заключения договора на поставку запасных частей к высоковольтному оборудованию

для обеспечения производственных программ

филиалов ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

2018г

1. Предмет открытого конкурса (далее - закупки). Право заключения договора на поставку запасных частей к высоковольтному оборудованию.

2. Основание на проведение закупки.

2.1. Настоящая закупка проводится в соответствии с планом закупки 2018г. ПАО «МРСК Юга». Цена договора установлена в размере максимальной (предельной) стоимости закупки и составляет:

| № лота | Филиал | Наименование лота | Планируемая (предельная) цена в руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена в руб. с НДС | Код по ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЭ | Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию | 5 254 237,29 | 6 200 000,00 | 27.90.33.110 |
| 1 | ВЭ | Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию | 10 932 203,39 | 12 900 000,00 | 27.90.33.110 |
| 1 | КЭ | Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию | 5 084 745,76 | 6 000 000,00 | 27.90.33.110 |
| 1 | РЭ | Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию | 25 508 474,58 | 30 100 000,00 | 27.90.33.110 |

- участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.11.2017г. №852 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сумма произведения единичных расценок на ориентировочный объем не должна превышать:

- «Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию» для филиала «Астраханьэнерго» – 6 375 336,23 рублей с учетом НДС.

- «Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию» для филиала «Волгоградэнерго» – 13 306 821,37 рублей с учетом НДС.

- «Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию» для филиала «Калмэнерго» – 6 212 160,02 рублей с учетом НДС.

- «Поставка запасных частей к высоковольтному оборудованию» для филиала «Ростовэнерго» - 31 087 590,95 рублей с учетом НДС.

Организатором закупки предусмотрена аукционная процедура понижения цены - переторжка, т.е. предоставление Участникам закупки возможности добровольно повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, суммы произведения единичных расценок на ориентировочный годовой объем, указанной в Приложении № 1 к Техническому заданию. Изменение цены продукции Конкурсной заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной Заявки, за исключением документов, обосновывающие определение цены.

2.2. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в Приложении 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. Ориентировочный годовой объем закупки указан в Приложении 1. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

2.3.  По настоящей закупке Участник, в случае признания его Победителем, обязуется поставить Грузополучателям Заказчика продукцию на основании ежемесячных  заявок, уточняющих номенклатуру, объемы продукции и географию поставки.

2.4.Срок действия договора - с момента заключения до 31.12.2021г.

2.5. В цену единицы продукции входит: цена продукции, доставка продукции по адресам грузополучателей (п.10), страхование грузов, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС.

2.6. Цена за единицу продукции (столбец 9 Приложения 1) является неизменной до выполнения всех условий по поставке до 31.12.2019г.

2.6.1. Цена за единицу продукции на 2020г. рассчитывается по формуле: цена за единицу продукции (столбец 9 Приложения 1) + 4,4% (индекс потребительских цен (ИПЦ) Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов). (данные с официального сайта Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ prognoz на дату формирования технического задания).

Цена за единицу продукции (Приложение 1) на 2020г. является неизменной до выполнения всех условий по поставке в 2020г.

2.6.2. Цена за единицу продукции на 2021г. рассчитывается по формуле: согласованная цена за единицу продукции (см. п. 2.6.1) на 2020г. + 4,4% (индекс потребительских цен (ИПЦ) Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов). (данные с официального сайта Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ prognoz на дату формирования технического задания).

Цена за единицу продукции (Приложение 1) на 2021г. является неизменной до выполнения всех условий по договору.

2.7. Заказчик: ПАО «МРСК Юга» (филиалы «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго»).

2.8. Грузополучатели: Центральные склады и Производственные отделения филиалов ПАО «МРСК Юга» –  «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго».

2.9. Место поставки: Территория Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республики Калмыкия.

2.10. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3. Требования, предъявляемые к продукции.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Продукция, указанная в Приложении 1, по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов проявляющихся в результате действия Заказчика (использование продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

3.3. Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать условиям, указанным в п. 3.8.1.

3.4. Продукция должна быть изготовлена в текущем году поставки или предшествующем ему, быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанным в Приложении 1 настоящего технического задания в производственные отделения филиалов ПАО «МРСК Юга», согласно реквизитов грузополучателей, указанных в п.10 настоящего технического задания, в установленные сроки.

3.5. Все приобретаемые материалы должны сопровождаться соответствующей технической документацией, сертификатами. Копии сертификатов, заверенные Поставщиком, предоставляются вместе с продукцией;

3.6. Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции и опросным листам, чертежам (заполненный опросный лист, технический паспорт, протоколы испытаний и т.д.)

3.7. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.

3.8. Технические требования к продукции:

3.8.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 1 года.

3.9. О приоритете товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

3.9.1. В рамках настоящей закупочной процедуры, победитель которой определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке;

3.9.2. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). В случае поставки товара и отсутствии указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

3.9.3. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3.9.4. Указанный в п.3.9.2. приоритет товарам российского производства не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.

3.9.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения в случаях, предусмотренных подп. «г» пункта 3.9.4., цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в окончательном предложении (по результатам аукционной процедуры понижения цены (переторжки)), на начальную (максимальную) цену договора.

3.9.6. Замена страны происхождения товаров с российских на иностранные не допускается при исполнении договора с участником, которому предоставлен приоритет, если он предложил российские и иностранные товары. Но замена иностранных товаров на российские товары допускается при условии, что качественные, технические и функциональные характеристики российских товаров в качестве заменяющих не уступают характеристикам, указанным в договоре.

- Условия оплаты.

4.1. Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции.

- Условия и сроки поставки.

5.1. Срок поставки продукции – с момента заключения договора по 31.12.2021г. в соответствии с объемами, указанными в ежемесячной Заявке Заказчика, в течение 120 календарных дней с момента получения Заявки Поставщиком.

5.2. Заказчик ежемесячно направляет Поставщику Заявку по номенклатуре согласно Приложению 1. Срок акцепта Поставщиком Заявки Заказчика составляет 3 рабочих дня. Поставка продукции осуществляется до склада Заказчика, при этом Заказчик самостоятельно определяет в Заявках величину партии, место поставки продукции.

5.3.  Отгрузка продукции осуществляется автомобильным транспортом в адрес грузополучателей. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.5. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

5.6. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5.7. Реквизиты грузополучателей (производственных отделений филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») указаны в п.10 настоящего технического задания.

6. Критерии определения победителя закупки, критерии (оценка) выбора заявки.

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое либо максимальное значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена | Руб. с НДС | 80 | Заявкам баллы присваиваются в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm Кприор |
| 2 | Подтвержденный опыт поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент | Руб. с НДС | 10 | Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки товара, за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями. Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем от 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf. Если опыт поставки участника равен или превышает трёхкратную начальную (максимальную) цену закупки, заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi=; Зi-Цном; хБm. 2хЦном. Опыт поставок исчисляется в рублях, с учетом НДС |
| 3 | Подтвержденный опыт поставки запасных частей к высоковольтному оборудованию по договорам с ДЗО ПАО «Россети» за период с 01.01.2015 года по текущий момент | Руб. с НДС | 10 | Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки запасных частей к высоковольтному оборудованию, являющихся предметом закупки, за период с 01.01.2015 года по текущий момент. Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf. Если опыт поставки участника равен или превышает двукратную начальную (максимальную) цену закупки, заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi=; Зi-Цном; хБm. Цном. Опыт поставок исчисляется в рублях, с учетом НДС |

* Список ДЗО (дочерних зависимых обществ) ПАО «Россети» – http://www.rosseti.ru/about/sites/

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке,

Зi – значение показателя в i-той заявке,

ЗL – наименьшая сумма произведений единичных расценок на ориентировочный объем среди участников, допущенных к оценочной стадии,

Бm – весовое значение балла по критерию,

Зk – значение показателя аттестации, наличия сертификатов (количество позиций продукции в перечне).

Кприор =0,85 значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника предоставляется (продукция российского происхождения);

Кприор = 1 значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника не предоставляется (продукция иностранного происхождения);

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.

7. Требования к Участникам закупки.

7.1. Участник должен быть производителем (изготовителем) продукции либо организацией, специально уполномоченной производителем (изготовителем) для участия в данной закупке;

7.2. Участник должен обладать опытом поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями, с суммой в общем не менее 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ, подтверждаемый копиями договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарных накладных (по форме ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам.

7.3. Участник не должен иметь претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств перед ПАО «МРСК Юга», дочерними хозяйственными обществами и филиалами ПАО «МРСК Юга».

8. Документы, предоставляемые Участниками закупки в рамках отборочной стадии.

8.1. Копии сертификатов соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологических заключений, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации.

8.2.  Письмо с указанием гарантийного срока  на поставляемую продукцию согласно Приложению 1, не менее срока указанного в п.3.8.1. настоящего ТЗ.

8.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями.

Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем не менее 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

8.4. Оферта с приложением 1 технического задания, заполненные строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением столбцов, помеченных «*» в формате pdf и Excel. Не допускается изменять содержание и порядок всех остальных строк и столбцов в таблице.

8.5. Заверенные Поставщиком опросные листы, чертежи. В случае предложения участником эквивалента заказываемой продукции, параметры заменяемой продукции должны быть отражены в заверенных опросных листах, с приложением паспортов и каталогов предлагаемой к поставке продукции (при условии их наличия в ТЗ).

8.6. Письмо, подтверждающее полномочия участника закупки на поставку продукции и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя (изготовителя) на поставляемую в рамках закупки продукцию, выданное участнику закупки, не являющемуся производителем (изготовителем) продукции.

Данное письмо должно содержать следующие сведения: наименование участника закупки, номер извещения о закупке на электронной торговой площадке  www.b2b-energo.ru либо на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, срок поставки продукции, полномочия участника на поставку продукции и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя (изготовителя) на поставляемую в рамках закупочной процедуры продукцию, оригинальную печать производителя (изготовителя) и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии и должности, номер телефона.

8.7. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара (столбец 5 Приложения 1) не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Непредставление документов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания может являться основанием к отклонению Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов является обязательными для Участника закупки.

9. Документы, используемые Организатором закупки для оценки заявок.

9.1. Оферта с подписанным приложением 1 данного технического задания;

9.2. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент.

Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем от 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

9.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки запасных частей к высоковольтному оборудованию, являющихся предметом закупки,  за  период  с 01.01.2015 года по текущий момент  (договоры с ДЗО ПАО «Россети»).

Подтверждающими документами являются: копии договоров с ДЗО ПАО «Россети» (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

10. Реквизиты грузополучателей:

филиал «Астраханьэнерго»:

- АУ Центральный склад №4, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1

- АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Куликова, дом № 67

- РЭС Ахтубинский, 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко, дом №18

- РЭС Северный, 416550, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, дом №24/Б

- РЭС Черноярский, 416230, Астраханская область, с. Черный Яр, ул. Костюкова, дом №13

- РЭС Харабалинский, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешкова, дом №7

- РЭС Енотаевкий, 416200, Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Днепропитровская/пер. Волгоградский, дом №18/5

филиал «Волгоградэнерго»:

- АУ, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4

- ПО ВЭС Городищенский РЭС, 403003, Волгоградская, Городищенский, Городище, Дзержинского, дом № 1А

- ПО ВЭС Городской РЭС, 400120, Волгоградская, Волгоград, Азизбекова, дом № 2а

- ПО ВЭС Дубовский РЭС, 404002, Волгоградская, Дубовский, Дубовка, Пархоменко, дом № 12

- ПО ВЭС Калачевский РЭС, 404520, Волгоградская, Калач на Дону, Заводская, дом № 4

- ПО ВЭС Красноармейский РЭС, 400111, Волгоградская, Волгоград, Хабарская, дом № 1

- ПО ВЭС Пархоменский РЭС, 404508, Волгоградская, Калачевский, Шлюзовая, дом № 55

- ПО ВЭС СПС, 400011, Волгоградская, Советский, Волгоград, Электролесовская, дом № 66

- ПО КЭС Даниловский РЭС, 403371, Волгоградская, Даниловский, Даниловка

- ПО КЭС Еланский РЭС, 403731, Волгоградская, Еланский, Елань, Вокзальная, дом № 63А

- ПО КЭС Котовский РЭС, 403805, Волгоградская, Котовский, Котово, Чернышевского, дом № 28

- ПО КЭС Красноярский РЭС, 403780, Волгоградская, Жирновский, Красный Яр, Промбаза, д.№ 11

- ПО КЭС Ольховский РЭС, 403650, Волгоградская, Ольховский, Ольховка, Энергетиков, д. № 2

- ПО КЭС Петроввальский РЭС, 403840, Волгоградская, Камышинский, Петров Вал, Подстанция, дом № 220

- ПО КЭС, 403882, Волгоградская, Камышин, Советская, дом № 39

- ПО КЭС Руднянский участок электрических сетей, 403601, Волгоградская, Руднянский, Рудня, Красная, дом № 64А

- ПО ЛЭС Быковский РЭС, 404061, Волгоградская, р.п.Быково, Ленина, дом № 3Б

- ПО ЛЭС Волжский РЭС, 404130, Волгоградская, Волжский, Автодорога №6, дом № 10

- ПО ЛЭС Ленинский РЭС, 404620, Волгоградская, Ленинск, Ленина, дом № 204Б

- ПО ЛЭС Николаевский РЭС, 404033, Волгоградская, Николаевск, Сивко, дом № 163

- ПО ЛЭС Палласовский РЭС, 404260, Волгоградская, Палласовка, Ушакова, дом № 11

- ПО ЛЭС, 404130, Волгоградская, Волжский, Автодорога №6, дом № 10

- ПО ЛЭС Среднеахтубинский РЭС, 404143, Волгоградская, Средняя Ахтуба, Энтузиастов, дом № 1А

- ПО ЛЭС Старополтавский РЭС, 404210, Волгоградская, Старая Полтавка, Промзона

- ПО МЭС Клетский РЭС, 403560, Волгоградская, Клетская, Дымченко, дом № 48

- ПО МЭС Кумылженский РЭС, 403402, Волгоградская, Кумылженская, Энергетиков, дом № 15

- ПО МЭС Логовский РЭС, 403060, Волгоградская, Иловлинский, Лог, Телеграфная, дом № 87

- ПО МЭС Михайловский РЭС, 403343, Волгоградская, Михайловский, Михайловка, Торговая, дом № 58

- ПО МЭС, 403346, Волгоградская, Михайловка, Ленина, дом № 205

- ПО МЭС Серафимовичский РЭС, 403440, Волгоградская, Серафимович, Большевистская, дом № 50

- ПО МЭС Фроловский РЭС, 403531, Волгоградская, Фроловский, Фролово, Фрунзе, дом № 55

- ПО ПЭС Котельниковский РЭС, 404352, Волгоградская, Котельниково, Кирова, дом № 151

- ПО ПЭС Октябрьский РЭС, 404321, Волгоградская, Октябрьский, Энергетическая, дом № 4

- ПО ПЭС, 400074, Волгоградская, Волгоград, Огарева, дом № 28

- ПО ПЭС Суровикинский РЭС, 404411, Волгоградская, Суровикино, Заводской, дом № 24

- ПО ПЭС Чернышковский РЭС, 404462, Волгоградская, Чернышковский, Победы, дом № 3

- ПО УЭС Алексеевский РЭС, 403241, Волгоградская, Алексеевский, Алексеевская, Садовая, дом № 2

- ПО УЭС Киквидзенский РЭС, 403221, Волгоградская, Киквидзенский, Преображенская, ХПП, дом № 23

- ПО УЭС Нехаевский РЭС, 403171, Волгоградская, Нехаевский, Нехаевская, Победы, дом № 40

- ПО УЭС Новоанненский РЭС, 403953, Волгоградская, Новоаннинский, Патриса Лумумбы, дом № 89

- ПО УЭС Новониколаевский РЭС, 403901, Волгоградская, Новониколаевский, Новониколаевский, Советская, дом № 40

- ПО УЭС Ремонт и эксплуатация, 403116, Волгоградская, Урюпинск, Волгоградская, дом № 30

филиал «Калмэнерго»:

- АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона

филиал «Ростовэнерго»:

- ПО ВЭС, 347320, Ростовская обл, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74

- ПО СВЭС, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26

- ПО СЭС, 346130, Ростовская обл, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34

- ПО ЦЭС, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога

- ПО ЮВЭС, 347639, Ростовская обл, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18

- ПО ЮЗЭС, 347937, Ростовская обл, Таганрог, Дзержинского, дом № 144

- ПО ЮЭС, 346780, Ростовская обл, Азов, Литейный, дом № 5

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

Приложения:

- Приложение 1  Единичные расценки, ориентировочный годовой объем.

- Приложение 2  Проект договора

Начальник ДЛиМТО	Д.В. Соболев

А.Н. Ерыгин

(863) 307-07-73