Приложение 1.9

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер филиала |  |  |  |
| ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" – ПО « Волгоградские электрические сети» |  |  |  |
| ______________________В.К. Кононенко |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |

планируемых ремонтно-строительных работ

на капитальный  ремонт помещения  Трехэтажное кирпичное производственное здание с двумя тамбурами инв. №345100000001, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская 66

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 03.05.2021 по 31.05.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 10.05.2018 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:_____тоже______________________________________________

Бухгалтерское наименование:______тоже_____________________________________________

Инвентарный номер:№ 345100000001

Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное здание |
| 2 | Год постройки | 1967 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | 2018 |
| 4 | Количество этажей | 3этажей |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 944,3 м2 |
| 9 | Площадь застройки | 944,3 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 944,3 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 3922 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабинет Актового зала | Растрескивание лакокрасочного слоя потолка, стен, ржавчина труб отопления не соответствующее сечение проводов данной нагрузки. | м | 50 | Разборка плинтусов |
|  |  |  | м2 | 60 | Разборка покрытий полов |
|  |  |  | м2 | 8,2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов |
|  |  |  | м3 | 2 | Разборка перегородки |
|  |  |  | м | 60 | Устройство оснований под покрытие пола |
|  |  |  | м2 | 62 | Устройство ламината |
|  |  |  | м2 | 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
|  |  |  | шт | 2 | Демонтаж дверных коробок |
|  |  |  | шт | 2 | Установка дверных полотен внутренних |
|  |  |  | м2 | 2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м |
|  |  |  | м2 | 40+28 | Устройство натяжного потолка |
|  |  |  | шт | 10 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий |
|  |  |  | м | 80 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |
|  |  |  | шт | 3 | Устройство карниза в полотке |
|  |  |  | шт | 1 | Устройство отверстий под проектор |
|  |  |  | м2 | 8,2 | Устройство стенового короба из ГКЛ |
|  |  |  | шт | 2 | Смена: выключателей |
|  |  |  | м | 80 | Затягивание провода в проложенные трубы в общей оплетке |
|  |  |  | шт | 2 | Установка вент решетки |
|  |  |  | м2 | 130 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения |
|  |  |  | м2 | 140 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами |
|  |  |  | м | 2 | Укладка металлического порога |
|  |  |  | м | 43 | Устройство планок деревянных |
|  |  |  | М2 | 10 | Обшивка каркасных стен |
|  |  |  | м | 10 | Окантовка края подиума |
|  |  |  | щт | 10 | Смена: розеток |
|  |  |  | м | 60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром |
|  |  |  | м | 60 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб с установкой арматуры |
|  |  |  | шт | 1 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых |
| 5. | Вывоз строительного мусора |  | Т | 1 | Погрузка вручную строительного мусора |
|  |  |  | Т | 1 | Вывоз мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Трехэтажное кирпичное производственное здание с двумя тамбурами инв. № 345100000001.

| Председатель комиссии:________________ А.А. Бородин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии ________________ В.И. Репников |  |  |
|  | ________________ М.П. Кривчиков. ________________ Д.В. Приходько. ________________ Д.А. Быкадоров. |