УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения

Южные электрические сети

___________________ А. М. Лукашов

"___" __________ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Здание РЭП III-типа, х.Кавалерский ЕРЭС  ПО ЮЭС (текущий ремонт,

адрес: х.Кавалерский, Егорлыкский район, улица Кирова - 70

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с   02.08.2021года  по    31.08.2021года

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования),акт предписания

АП_Ю_187_19_КП (ЦТН) от   01октября 2019 года

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:   ЗДАНИЕ РЭП III-типа, х.Кавалерский ЕРЭС

Бухгалтерское наименование:   ЗДАНИЕ РЭП III-типа, х.Кавалерский ЕРЭС

Инвентарный номер:            инв. 611200000166                               .

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Здание РЭП III-типа, х.Кавалерский ЕРЭС |
| 2 | Год постройки | 01.10.2001года |
| 3 | Год последнего к/ремонта | Не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этажное |
| 5 | Материал фундаментов | Бутовый |
| 6 | Материал стен | Кирпичный |
| 7 | Материал перекрытий | Ж/Б плита |
| 8 | Материал и площадь кровли | Асбофанера, 212,4м2 |
| 9 | Площадь застройки | 18,50х 12,55 |
| 10 | Общая площадь здания | 184,7м2 |
| 11 | Общий объем здания | 1010,0м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | 145,0м2 |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стены помещений, мест общего пользования (коридоры) | - вертикальные трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытий размером 2-7мм; - отслоение и выпадение штукатурного слоя; - растрескивание, шелушение, окрасочного слоя; - увлажнение поверхности стен в зоне сопряжения с полом. | м2 | 121,1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |
|  |  |  | м2 | 37,6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |
|  |  |  | м2 | 37,6 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" |
|  |  |  | м2 | 37,6 | Устройство гидроизоляции обмазочной стен: в один слой праймером |
|  |  |  | м2 | 37,6 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |
|  |  |  | м2 | 162,5 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |
|  |  |  | м2 | 499,0 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
|  |  |  | м2 | 499,0 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |
|  |  |  | м2 | 115,1 | Окраска клеевыми составами: улучшенная |
|  |  |  | м2 | 24,05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, ок.откосов подготовленным под окраску |
|  |  |  | м2 | 162,5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
|  |  |  | м2 | 38,2 | Очистка поверхности щетками |
|  |  |  | м2 | 38,2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |
|  |  |  | м2 | 65,0 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
| 2. | Потолок (перекрытие) помещений, мест общего пользования | - выветривание заполнения швов плит перекрытия; - растрескивание, шелушение, окрасочного слоя | м2 | 3,8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм |
|  |  |  | м2 | 10,5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |
|  |  |  | м2 | 123,6 | Окраска клеевыми составами: улучшенная |
| 3. | Дверные коробки, полотна, оконные блоки (бытовые, рабочие помещения) | - поражение гнилью оконных переплетов, коробок, древесина расслаивается, разрушен окрасочный слой; - поражение гнилью полотен, коробок, древесина расслаивается, разрушен окрасочный слой | м2 | 3,48 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |
|  |  |  | м2 | 3,48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 |
|  |  |  | пм | 6,3 | Установка и крепление наличников |
|  |  |  | м2 | 3,5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 1 раз |
|  |  |  | м2 | 49,0 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
|  |  |  | м2 | 37,8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, обналички: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 4. | Полы помещений, мест общего пользования, бытовых | - выбоины в бетонном слое полов; - увлажнение плит перекрытия; - отставание линолеума, участки вздутия в стыках; - стирание и сколы участков покрытия. | пм | 121,0 | Разборка плинтусов: деревянных |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Разборка покрытий полов: из линолеума |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Устройство пароизоляции: обмазочной в два слоя |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Устройство изоляции покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |
|  |  |  | м2 | 137,1 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» |
|  |  |  | м | 121,0 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |

Выводы и предложения: :    рекомендуется проведение ремонта

Руководитель    Главный инженер ПО ЮЭС  _______________    В.В. Потапенко .

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Руководитель    Главный инженер ЕРЭС          ___________  А.Р.Рудановский .

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

Руководитель    Инженер РСУ                  ____________    С.В. Тарадайко

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)