УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения

Южные электрические сети

___________________ А. М. Лукашов

"___" __________ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Здание РЭП ЕРЭС(Административное), производ.база ЕРЭС(текущий ремонт,

адрес: ст.Егорлыкская ул.Чапаева 129                                        .

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с   01.07.2021года  по    31.07.2021года

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования),акт предписания

АП_Ю_187_19_КП (ЦТН) от   01октября 2019 года

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: ЗДАНИЕ РЭП ЕРЭС(Административное)                      .

Бухгалтерское наименование:ЗДАНИЕ РЭП ЕРЭС(Административное)                    .

Инвентарный номер:            инв. 611200000129                               .

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | РЭП ЕРЭС (Административное) |
| 2 | Год постройки | 01.12.1977года |
| 3 | Год последнего к/ремонта | Проводился – 2018год |
| 4 | Количество этажей | 2 этажное |
| 5 | Материал фундаментов | Бетонный ленточный |
| 6 | Материал стен | Кирпичный |
| 7 | Материал перекрытий | Ж/Б плита |
| 8 | Материал и площадь кровли | Асбофанера,464,0м2 |
| 9 | Площадь застройки | 421,8,1 |
| 10 | Общая площадь здания | 843,6м2 |
| 11 | Общий объем здания | 2784,0м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | 203,0м2 |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кровельное покрытие | Кровельное покрытие пришло в негодность: сколы, трещины а/ц листов, гниение, разрушение деревянных конструкций основания | пм | 47,0 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покрытий коньковых |
|  |  |  | м2 | 463,5 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
|  |  |  | шт | 1,0 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных |
|  |  |  | м2 | 1,39 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм |
|  |  |  | шт | 1 | Устройство слуховых окон |
|  |  |  | м2 | 225,0 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
|  |  |  | м2 | 22,0 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных |
|  |  |  | м2 | 463,5 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |
|  |  |  | м2 | 463,5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |
| 2. | Кровельное покрытие (система водоотведения) | Водоотводящие устройства: выявлены разрушения, порывы, коррозия м/к покрытий | пм | 74,9 | Смена обделок из листовой стали (плоский конек + слуховое окно) шириной до 0,4 м |
|  |  |  | пм | 88,1 | Устройство желобов настенных |
|  |  |  | пм | 88,1 | Устройство желобов подвесных |
|  |  |  | пм | 26,0 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек |
|  |  |  | шт. | 8,0 | Смена частей водосточных труб колен с люлек |
|  |  |  | шт. | 4,0 | Смена частей водосточных труб воронок с люлек |
|  |  |  | шт. | 4,0 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) |
|  |  |  | шт. | 24,0 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах |
| 3. | Оконные блоки (бытовые, рабочие помещения) | Поражение гнилью оконных переплетов, коробок, древесина расслаивается, разрушен окрасочный слой; | м2 | 14,42 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |
|  |  |  | м2 | 2,16 | Разборка покрытий(ок.отливов) : из листовой стали |
|  |  |  | м2 | 9,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |
|  |  |  | м2 | 5,17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |
|  |  |  | пм | 14,42 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |
|  |  |  | м2 | 10,13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  |  | м2 | 6,08 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |
|  |  |  | м2 | 7,18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  |  | м2 | 16,21 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, ок.откосов подготовленных под окраску |
|  |  |  | м2 | 16,21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |
|  |  |  | м2 | 16,21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, ок.откосов подготовленным под окраску |

Выводы и предложения:    Рекомендуется провести ремонт в связи с выявленными дефектами

Руководитель    Главный инженер ПО ЮЭС  _______________    В.В. Потапенко .

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Руководитель    Главный инженер  ЕРЭС                      А.В. Рудановский.

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

Руководитель    Инженер РСУ                  ____________    С.В. Тарадайко

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)