Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции согласно СТО | СТО | Техническое описание и характеристики | ЕИ | Ориентировочный объем | Максимальная единичная расценка, рублей с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. | шт | 300 | 401,66 |  |
| 2 | АЗЗ-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Сечение магистрали 16-150 мм². Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. | шт | 200 | 1 064,84 |  |
| 3 | Б-10 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. | упак | 100 | 1 214,50 |  |
| 4 | Б-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 10,5 кН. | упак | 2 | 1 728,50 |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим, предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора, находится на гибком проводнике. Наличие шаровых оконцевателей на концах тросовой петли для удобства монтажа. | шт | 20 | 2 400,00 |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | шт | 2905 | 113,04 |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Снабжён крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк выполнен из коррозионностойкой стали. | шт | 230 | 186,56 |  |
| 8 | ЗА-10 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 10 кН, диапазон сечений 25-35 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 230 | 395,77 |  |
| 9 | ЗА-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 629 | 377,09 |  |
| 10 | ЗА-20 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 20 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 122 | 742,72 |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Диапазон сечений: 2х16-4х35 мм². Крепление на крюк. Покрытие металлической части методом горячей оцинковки. МРНЗ 7 кН. Скоба съемная. | шт | 100 | 262,86 |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | - | Диапазон сечений: 4х25-4х70 мм². Возможность крепления на крюк и за специальный кронштейн. | шт | 50 | 950,50 |  |
| 13 | ЗАК-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. | шт | 50 | 667,06 |  |
| 14 | ЗНБ-40/35-150 | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Для анкерного крепления защищённых и неизолированных проводов к натяжным изоляторам или изолирующим подвескам на концевых и угловых опорах. МРНЗ 40 кН. | шт | 18 | 729,81 |  |
| 15 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-120 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 200 | 561,03 |  |
| 16 | Плашечный зажим |  | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава, снабжен одним болтом. Сечение магистраль/ответвление 10-50/10-50 мм2. | шт | 36 | 109,85 |  |
| 17 | ОЗ2АП-150/70 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/4-70 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 343,25 |  |
| 18 | ОЗ2АПМ2-150/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 100 | 560,13 |  |
| 19 | ОЗС-95/10 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 10-95/1,5-10 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 240 | 164,87 |  |
| 20 | ОЗА-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 1199 | 255,20 |  |
| 21 | ОЗМ-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. | шт | 332 | 216,87 |  |
| 22 | ОЗ2АП-120/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 260 | 315,12 |  |
| 23 | ОЗМП-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 316 | 305,02 |  |
| 24 | ОЗ2АП-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/2.5-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 1738 | 315,12 |  |
| 25 | ОЗ2АМ2-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 221 | 388,87 |  |
| 26 | ОЗМ-150/150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 289,02 |  |
| 27 | ОЗ2АМ-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/6-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 100 | 825,70 |  |
| 28 | ОЗ2АМ-25/25 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-25/4-25 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 212,61 |  |
| 29 | ОЗА-120/16 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 237,06 |  |
| 30 | ОЗА-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 227,48 |  |
| 31 | ОЗ2АМ-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 20 | 240,96 |  |
| 32 | ОЗ-150 | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм². Герметичный зажим с двумя срывными головками из металлического сплава. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых до 1кВ. Конструктивные элементы, выполненные из пластмасс устойчивы к трекингу. | шт | 10 | 1 157,31 |  |
| 33 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/16-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 200 | 305,02 |  |
| 34 | ЗП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. Наличие подвижного подвеса для уменьшения циклических деформаций изоляции жили при продольном перемещении жилы. | шт | 200 | 288,23 |  |
| 35 | Плашечный зажим | - | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. | шт | 100 | 154,23 |  |
| 36 | СПЗА-16 |  | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 40% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 127,34 |  |
| 37 | СПЗ-25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 351,49 |  |
| 38 | СПЗ-35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 39 | СПЗ-50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 400 | 172,95 |  |
| 40 | ННЖ СПЗ-54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 251,48 |  |
| 41 | СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 100 | 172,95 |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 251,48 |  |
| 43 | ННЖ СПЗ-95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 833,17 |  |
| 44 | ЗК-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². | шт | 3000 | 25,07 |  |
| 45 | ЗК-35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм². | шт | 2000 | 24,55 |  |
| 46 | КПП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 185 | 357,21 |  |
| 47 | ФК-60 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. | шт | 400 | 72,72 |  |
| 48 | АКФ-2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 3,75 кН в любом направлении. Крепление - двухточечное. | шт | 200 | 374,32 |  |
| 49 | АК-15 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 424 | 281,27 |  |
| 50 | ПК-12 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 6 | 385,53 |  |
| 51 | АКА-4 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | шт | 200 | 38,22 |  |
| 52 | АК-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 265 | 181,34 |  |
| 53 | АКАП | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Позволяет выполнить анкерное крепление без снятия скобы с анкерного зажима | шт | 225 | 57,00 |  |
| 54 | АКФ-3 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление - трёхточечное. | шт | 100 | 580,00 |  |
| 55 | УК-17,8/12,5 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на деревянных или железобетонных опорах. Крепление монтажной лентой. | шт | 400 | 256,62 |  |
| 56 | СК-16/240 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерный, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах с монтажными отверстиями. | шт | 200 | 381,83 |  |
| 57 | МЛ10-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 10 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 600 | 77,25 |  |
| 58 | МЛ20-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 20 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 2200 | 101,26 |  |
| 59 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | - | Для герметичного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-16 мм² от СИП. | шт | 250 | 426,29 |  |
| 60 | КНАМ 16 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 61 | КНАМ 25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 25 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 62 | КНАМ 35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 35 мм². | шт | 9 | 361,35 |  |
| 63 | КНАМ 50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 50 мм². | шт | 56 | 361,35 |  |
| 64 | КНАМ 54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 54,6 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 65 | КНАМ 70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 70 мм². | шт | 75 | 361,35 |  |
| 66 | КНАМ 95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 95 мм². | шт | 14 | 361,35 |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 280 В. | шт | 100 | 1 570,37 |  |
| 68 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 500 В | шт | 100 | 1 570,37 |  |
| 69 | КР2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 9 мм. | шт | 3700 | 11,92 |  |
| 70 | КР1 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина 9 мм. | шт | 3030 | 8,09 |  |
| 71 | Рубильник мачтовый SZ 157 |  |  | шт | 10 | 14 108,70 |  |
| 72 | С-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН. Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. | шт | 21000 | 20,02 |  |
| 73 | Устройство заземления МаТ | - | Устройство заземления состоит из штекера заземления, соединяемого с устройством M6D, M7D при помощи байонетного разъема, и гибкого медного провода со струбциной, присоединяемого к заземляющему устройству. | шт | 10 | 12 366,41 |  |
| 74 | ДФ-10-45 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 500 | 99,68 |  |
| 75 | ДФ- 25-62 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 25-62 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 500 | 288,95 |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. | шт | 214 | 401,66 |  |
| 2 | АЗЗ-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Сечение магистрали 16-150 мм². Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. | шт | 365 | 1 064,84 |  |
| 3 | Б-10 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. | упак | 50 | 1 214,50 |  |
| 4 | Б-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 10,5 кН. | упак | 9 | 1 728,50 |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим, предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора, находится на гибком проводнике. Наличие шаровых оконцевателей на концах тросовой петли для удобства монтажа. | шт | 20 | 2 400,00 |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | шт | 2931 | 113,04 |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Снабжён крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк выполнен из коррозионностойкой стали. | шт | 110 | 186,56 |  |
| 8 | ЗА-10 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 10 кН, диапазон сечений 25-35 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 25 | 395,77 |  |
| 9 | ЗА-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 831 | 377,09 |  |
| 10 | ЗА-20 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 20 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 400 | 742,72 |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Диапазон сечений: 2х16-4х35 мм². Крепление на крюк. Покрытие металлической части методом горячей оцинковки. МРНЗ 7 кН. Скоба съемная. | шт | 150 | 262,86 |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | - | Диапазон сечений: 4х25-4х70 мм². Возможность крепления на крюк и за специальный кронштейн. | шт | 150 | 950,50 |  |
| 13 | ЗАК-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. | шт | 150 | 667,06 |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-120 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 140 | 561,03 |  |
| 15 | Плашечный зажим |  | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава, снабжен одним болтом. Сечение магистраль/ответвление 10-50/10-50 мм2. | шт | 300 | 109,85 |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/4-70 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 284 | 343,25 |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 150 | 560,13 |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 10-95/1,5-10 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 250 | 164,87 |  |
| 19 | ОЗА-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 922 | 255,20 |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. | шт | 250 | 216,87 |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 140 | 315,12 |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 100 | 305,02 |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/2.5-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 2620 | 315,12 |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 210 | 388,87 |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 16 | 289,02 |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/6-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 825,70 |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-25/4-25 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 120 | 212,61 |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 237,06 |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 227,48 |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 27 | 240,96 |  |
| 31 | ОЗ-150 | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм². Герметичный зажим с двумя срывными головками из металлического сплава. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых до 1кВ. Конструктивные элементы, выполненные из пластмасс устойчивы к трекингу. | шт | 200 | 1 157,31 |  |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/16-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 128 | 305,02 |  |
| 33 | ЗП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. Наличие подвижного подвеса для уменьшения циклических деформаций изоляции жили при продольном перемещении жилы. | шт | 200 | 288,23 |  |
| 34 | Плашечный зажим | - | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. | шт | 100 | 154,23 |  |
| 35 | СПЗА-16 |  | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 40% разрывного усилия целого провода. | шт | 300 | 127,34 |  |
| 36 | СПЗ-25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 351,49 |  |
| 37 | СПЗ-35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 38 | СПЗ-50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 400 | 172,95 |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 200 | 251,48 |  |
| 40 | СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 200 | 251,48 |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 200 | 833,17 |  |
| 43 | ЗК-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². | шт | 1048 | 25,07 |  |
| 44 | ЗК-35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм². | шт | 2000 | 24,55 |  |
| 45 | КПП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 538 | 357,21 |  |
| 46 | ФК-60 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. | шт | 616 | 72,72 |  |
| 47 | АКФ-2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 3,75 кН в любом направлении. Крепление - двухточечное. | шт | 200 | 374,32 |  |
| 48 | АК-15 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 211 | 281,27 |  |
| 49 | ПК-12 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 200 | 385,53 |  |
| 50 | АКА-4 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | шт | 104 | 38,22 |  |
| 51 | АК-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 400 | 181,34 |  |
| 52 | АКАП | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Позволяет выполнить анкерное крепление без снятия скобы с анкерного зажима | шт | 300 | 57,00 |  |
| 53 | АКФ-3 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление - трёхточечное. | шт | 110 | 580,00 |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на деревянных или железобетонных опорах. Крепление монтажной лентой. | шт | 600 | 256,62 |  |
| 55 | СК-16/240 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерный, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах с монтажными отверстиями. | шт | 200 | 381,83 |  |
| 56 | МЛ10-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 10 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 500 | 77,25 |  |
| 57 | МЛ20-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 20 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 850 | 101,26 |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | - | Для герметичного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-16 мм² от СИП. | шт | 300 | 426,29 |  |
| 59 | КНАМ 16 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 60 | КНАМ 25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 25 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 61 | КНАМ 35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 35 мм². | шт | 300 | 361,35 |  |
| 62 | КНАМ 50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 50 мм². | шт | 132 | 361,35 |  |
| 63 | КНАМ 54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 54,6 мм². | шт | 200 | 361,35 |  |
| 64 | КНАМ 70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 70 мм². | шт | 200 | 361,35 |  |
| 65 | КНАМ 95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 95 мм². | шт | 200 | 361,35 |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 280 В. | шт | 20 | 1 570,37 |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 500 В | шт | 20 | 1 570,37 |  |
| 68 | КР2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 9 мм. | шт | 3245 | 11,92 |  |
| 69 | КР1 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина 9 мм. | шт | 5672 | 8,09 |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 |  |  | шт | 10 | 14 108,70 |  |
| 71 | С-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН. Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. | шт | 1400 | 20,02 |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | - | Устройство заземления состоит из штекера заземления, соединяемого с устройством M6D, M7D при помощи байонетного разъема, и гибкого медного провода со струбциной, присоединяемого к заземляющему устройству. | шт | 10 | 12 366,41 |  |
| 73 | ДФ-10-45 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 100 | 99,68 |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 25-62 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 100 | 288,95 |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. | шт | 200 | 401,66 |  |
| 2 | АЗЗ-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Сечение магистрали 16-150 мм². Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. | шт | 120 | 1 064,84 |  |
| 3 | Б-10 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. | упак | 10 | 1 214,50 |  |
| 4 | Б-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 10,5 кН. | упак | 20 | 1 728,50 |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим, предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора, находится на гибком проводнике. Наличие шаровых оконцевателей на концах тросовой петли для удобства монтажа. | шт | 20 | 2 400,00 |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | шт | 387 | 113,04 |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Снабжён крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк выполнен из коррозионностойкой стали. | шт | 100 | 186,56 |  |
| 8 | ЗА-10 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 10 кН, диапазон сечений 25-35 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 100 | 395,77 |  |
| 9 | ЗА-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 286 | 377,09 |  |
| 10 | ЗА-20 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 20 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 100 | 742,72 |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Диапазон сечений: 2х16-4х35 мм². Крепление на крюк. Покрытие металлической части методом горячей оцинковки. МРНЗ 7 кН. Скоба съемная. | шт | 50 | 262,86 |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | - | Диапазон сечений: 4х25-4х70 мм². Возможность крепления на крюк и за специальный кронштейн. | шт | 10 | 950,50 |  |
| 13 | ЗАК-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. | шт | 25 | 667,06 |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-120 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 100 | 561,03 |  |
| 15 | Плашечный зажим |  | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава, снабжен одним болтом. Сечение магистраль/ответвление 10-50/10-50 мм2. | шт | 100 | 109,85 |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/4-70 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 100 | 343,25 |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 25 | 560,13 |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 10-95/1,5-10 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 100 | 164,87 |  |
| 19 | ОЗА-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 304 | 255,20 |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. | шт | 116 | 216,87 |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 180 | 315,12 |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 16 | 305,02 |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/2.5-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 154 | 315,12 |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 150 | 388,87 |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 100 | 289,02 |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/6-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 50 | 825,70 |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-25/4-25 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 2 | 212,61 |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 100 | 237,06 |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 100 | 227,48 |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 100 | 240,96 |  |
| 31 | ОЗ-150 | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм². Герметичный зажим с двумя срывными головками из металлического сплава. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых до 1кВ. Конструктивные элементы, выполненные из пластмасс устойчивы к трекингу. | шт | 50 | 1 157,31 |  |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/16-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 100 | 305,02 |  |
| 33 | ЗП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. Наличие подвижного подвеса для уменьшения циклических деформаций изоляции жили при продольном перемещении жилы. | шт | 100 | 288,23 |  |
| 34 | Плашечный зажим | - | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. | шт | 50 | 154,23 |  |
| 35 | СПЗА-16 |  | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 40% разрывного усилия целого провода. | шт | 100 | 127,34 |  |
| 36 | СПЗ-25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 100 | 351,49 |  |
| 37 | СПЗ-35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 100 | 172,95 |  |
| 38 | СПЗ-50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 251,48 |  |
| 40 | СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 100 | 172,95 |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 251,48 |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 20 | 833,17 |  |
| 43 | ЗК-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². | шт | 300 | 25,07 |  |
| 44 | ЗК-35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм². | шт | 200 | 24,55 |  |
| 45 | КПП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 155 | 357,21 |  |
| 46 | ФК-60 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. | шт | 200 | 72,72 |  |
| 47 | АКФ-2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 3,75 кН в любом направлении. Крепление - двухточечное. | шт | 100 | 374,32 |  |
| 48 | АК-15 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 41 | 281,27 |  |
| 49 | ПК-12 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 2 | 385,53 |  |
| 50 | АКА-4 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | шт | 100 | 38,22 |  |
| 51 | АК-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 102 | 181,34 |  |
| 52 | АКАП | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Позволяет выполнить анкерное крепление без снятия скобы с анкерного зажима | шт | 100 | 57,00 |  |
| 53 | АКФ-3 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление - трёхточечное. | шт | 25 | 580,00 |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на деревянных или железобетонных опорах. Крепление монтажной лентой. | шт | 200 | 256,62 |  |
| 55 | СК-16/240 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерный, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах с монтажными отверстиями. | шт | 50 | 381,83 |  |
| 56 | МЛ10-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 10 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 400 | 77,25 |  |
| 57 | МЛ20-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 20 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 150 | 101,26 |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | - | Для герметичного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-16 мм² от СИП. | шт | 100 | 426,29 |  |
| 59 | КНАМ 16 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | шт | 100 | 361,35 |  |
| 60 | КНАМ 25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 25 мм². | шт | 100 | 361,35 |  |
| 61 | КНАМ 35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 35 мм². | шт | 20 | 361,35 |  |
| 62 | КНАМ 50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 50 мм². | шт | 20 | 361,35 |  |
| 63 | КНАМ 54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 54,6 мм². | шт | 20 | 361,35 |  |
| 64 | КНАМ 70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 70 мм². | шт | 20 | 361,35 |  |
| 65 | КНАМ 95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 95 мм². | шт | 20 | 361,35 |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 280 В. | шт | 20 | 1 570,37 |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 500 В | шт | 20 | 1 570,37 |  |
| 68 | КР2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 9 мм. | шт | 350 | 11,92 |  |
| 69 | КР1 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина 9 мм. | шт | 195 | 8,09 |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 |  |  | шт | 2 | 14 108,70 |  |
| 71 | С-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН. Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. | шт | 2700 | 20,02 |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | - | Устройство заземления состоит из штекера заземления, соединяемого с устройством M6D, M7D при помощи байонетного разъема, и гибкого медного провода со струбциной, присоединяемого к заземляющему устройству. | шт | 3 | 12 366,41 |  |
| 73 | ДФ-10-45 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 50 | 99,68 |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 25-62 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 50 | 288,95 |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. | шт | 400 | 401,66 |  |
| 2 | АЗЗ-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Сечение магистрали 16-150 мм². Поставляется в комплекте с медным проводником сечением 25 мм2. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. | шт | 182 | 1 064,84 |  |
| 3 | Б-10 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. | упак | 100 | 1 214,50 |  |
| 4 | Б-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 10,5 кН. | упак | 100 | 1 728,50 |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим, предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора, находится на гибком проводнике. Наличие шаровых оконцевателей на концах тросовой петли для удобства монтажа. | шт | 20 | 2 400,00 |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. | шт | 1093 | 113,04 |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Снабжён крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк выполнен из коррозионностойкой стали. | шт | 200 | 186,56 |  |
| 8 | ЗА-10 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 10 кН, диапазон сечений 25-35 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 200 | 395,77 |  |
| 9 | ЗА-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 526 | 377,09 |  |
| 10 | ЗА-20 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 20 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. | шт | 39 | 742,72 |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | СТО 34.01-2.2-007-2015 | Диапазон сечений: 2х16-4х35 мм². Крепление на крюк. Покрытие металлической части методом горячей оцинковки. МРНЗ 7 кН. Скоба съемная. | шт | 100 | 262,86 |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | - | Диапазон сечений: 4х25-4х70 мм². Возможность крепления на крюк и за специальный кронштейн. | шт | 100 | 950,50 |  |
| 13 | ЗАК-15 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. | шт | 100 | 667,06 |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-120 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 150 | 561,03 |  |
| 15 | Плашечный зажим |  | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава, снабжен одним болтом. Сечение магистраль/ответвление 10-50/10-50 мм2. | шт | 250 | 109,85 |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/4-70 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 343,25 |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 150 | 560,13 |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 10-95/1,5-10 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 250 | 164,87 |  |
| 19 | ОЗА-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 440 | 255,20 |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. | шт | 400 | 216,87 |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-120/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 400 | 315,12 |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-95/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 60 | 305,02 |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/2.5-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 932 | 315,12 |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. | шт | 210 | 388,87 |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 289,02 |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/6-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 100 | 825,70 |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-25/4-25 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 212,61 |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 237,06 |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течение 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. | шт | 200 | 227,48 |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. | шт | 200 | 240,96 |  |
| 31 | ОЗ-150 | СТО 34.01-2.2-009-2016 | Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. Сечение магистраль/ответвление - 35-150/35-150 мм². Герметичный зажим с двумя срывными головками из металлического сплава. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых до 1кВ. Конструктивные элементы, выполненные из пластмасс устойчивы к трекингу. | шт | 100 | 1 157,31 |  |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/16-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из металлического сплава. | шт | 220 | 305,02 |  |
| 33 | ЗП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. Наличие подвижного подвеса для уменьшения циклических деформаций изоляции жили при продольном перемещении жилы. | шт | 210 | 288,23 |  |
| 34 | Плашечный зажим | - | Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. Сечение магистраль/ответвление 16-50/16-150 мм2. | шт | 130 | 154,23 |  |
| 35 | СПЗА-16 |  | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 40% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 127,34 |  |
| 36 | СПЗ-25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 351,49 |  |
| 37 | СПЗ-35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 38 | СПЗ-50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 400 | 172,95 |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 200 | 251,48 |  |
| 40 | СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. | шт | 200 | 172,95 |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 200 | 251,48 |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец | шт | 100 | 833,17 |  |
| 43 | ЗК-150 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². | шт | 600 | 25,07 |  |
| 44 | ЗК-35 | СТО 34.01-2.2-004-2015 | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм². | шт | 400 | 24,55 |  |
| 45 | КПП-12 | СТО 34.01-2.2-002-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-95 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 240 | 357,21 |  |
| 46 | ФК-60 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. | шт | 400 | 72,72 |  |
| 47 | АКФ-2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 3,75 кН в любом направлении. Крепление - двухточечное. | шт | 200 | 374,32 |  |
| 48 | АК-15 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 374 | 281,27 |  |
| 49 | ПК-12 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. | шт | 200 | 385,53 |  |
| 50 | АКА-4 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. | шт | 70 | 38,22 |  |
| 51 | АК-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. | шт | 350 | 181,34 |  |
| 52 | АКАП | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Позволяет выполнить анкерное крепление без снятия скобы с анкерного зажима | шт | 76 | 57,00 |  |
| 53 | АКФ-3 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление - трёхточечное. | шт | 50 | 580,00 |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на деревянных или железобетонных опорах. Крепление монтажной лентой. | шт | 300 | 256,62 |  |
| 55 | СК-16/240 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Применяется для крепления анкерный, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах с монтажными отверстиями. | шт | 120 | 381,83 |  |
| 56 | МЛ10-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 10 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 500 | 77,25 |  |
| 57 | МЛ20-50 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Ширина - 20 мм. Толщина - 0,7 мм. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м) и возвратным механизмом для сматывания излишков ленты. Кромка ленты – обработанная. По всей длине нанесена маркировка производителя. | м | 400 | 101,26 |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | - | Для герметичного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-16 мм² от СИП. | шт | 150 | 426,29 |  |
| 59 | КНАМ 16 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 60 | КНАМ 25 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 25 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 61 | КНАМ 35 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 35 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 62 | КНАМ 50 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 50 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 63 | КНАМ 54,6 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 54,6 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 64 | КНАМ 70 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 70 мм². | шт | 150 | 361,35 |  |
| 65 | КНАМ 95 | СТО 34.01-2.2-006-2015 | Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 95 мм². | шт | 24 | 361,35 |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 280 В. | шт | 100 | 1 570,37 |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 |  | Ограничитель перенапряжения варисторного типа. Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Поставляется в сборке с прокалывающим зажимом. Наибольшее длительное рабочее напряжение – 500 В | шт | 100 | 1 570,37 |  |
| 68 | КР2 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 9 мм. | шт | 2669 | 11,92 |  |
| 69 | КР1 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина 9 мм. | шт | 46 | 8,09 |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 |  |  | шт | 10 | 14 108,70 |  |
| 71 | С-20 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН. Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. | шт | 20000 | 20,02 |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | - | Устройство заземления состоит из штекера заземления, соединяемого с устройством M6D, M7D при помощи байонетного разъема, и гибкого медного провода со струбциной, присоединяемого к заземляющему устройству. | шт | 10 | 12 366,41 |  |
| 73 | ДФ-10-45 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 150 | 99,68 |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | СТО 34.01-2.2-003-2015 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 25-62 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. | шт | 100 | 288,95 |  |

- Начальная (максимальная) цена договора: 20 800 000,00 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | 6 400 000,00 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | 6 800 000,00 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | 2 100 000,00 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | 5 500 000,00 | руб. с НДС. |

- Сумма единичных расценок не должна превышать: 20 910 001,01 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | 6 404 009,57 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | 6 843 874,82 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | 2 128 941,32 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | 5 533 175,30 | руб. с НДС. |

- Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

- Общие требования.

5.1 Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/);

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434–82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

5.2. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным электрическим и механическим испытаниям, а также испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

5.3. Для применения арматуры должны быть разработаны руководящие документы по монтажу и эксплуатации ВЛИ: «Типовые проекты» и "Типовые технологические карты на выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ».

5.4 Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

5.5 Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

5.6 Участник предоставляет в составе конкурсной заявки копии заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на все предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие аттестации. Перечень оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации размещен на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

  - В случае повреждения продукции Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | шт | 300 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | АЗЗ-150 | шт | 200 |  |  |
| 3 | Б-10 | упак | 100 |  |  |
| 4 | Б-20 | упак | 2 |  |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | шт | 20 |  |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | шт | 2905 |  |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | шт | 230 |  |  |
| 8 | ЗА-10 | шт | 230 |  |  |
| 9 | ЗА-15 | шт | 629 |  |  |
| 10 | ЗА-20 | шт | 122 |  |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | шт | 100 |  |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | шт | 50 |  |  |
| 13 | ЗАК-15 | шт | 50 |  |  |
| 14 | ЗНБ-40/35-150 | шт | 18 |  |  |
| 15 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 200 |  |  |
| 16 | Плашечный зажим | шт | 36 |  |  |
| 17 | ОЗ2АП-150/70 | шт | 200 |  |  |
| 18 | ОЗ2АПМ2-150/54 | шт | 100 |  |  |
| 19 | ОЗС-95/10 | шт | 240 |  |  |
| 20 | ОЗА-150/35 | шт | 1199 |  |  |
| 21 | ОЗМ-95/95 | шт | 332 |  |  |
| 22 | ОЗ2АП-120/35 | шт | 260 |  |  |
| 23 | ОЗМП-95/95 | шт | 316 |  |  |
| 24 | ОЗ2АП-95/35 | шт | 1738 |  |  |
| 25 | ОЗ2АМ2-95/54 | шт | 221 |  |  |
| 26 | ОЗМ-150/150 | шт | 200 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 27 | ОЗ2АМ-150/35 | шт | 100 |  |  |
| 28 | ОЗ2АМ-25/25 | шт | 200 |  |  |
| 29 | ОЗА-120/16 | шт | 200 |  |  |
| 30 | ОЗА-95/35 | шт | 200 |  |  |
| 31 | ОЗ2АМ-95/54 | шт | 20 |  |  |
| 32 | ОЗ-150 | шт | 10 |  |  |
| 33 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 200 |  |  |
| 34 | ЗП-12 | шт | 200 |  |  |
| 35 | Плашечный зажим | шт | 100 |  |  |
| 36 | СПЗА-16 | шт | 200 |  |  |
| 37 | СПЗ-25 | шт | 200 |  |  |
| 38 | СПЗ-35 | шт | 200 |  |  |
| 39 | СПЗ-50 | шт | 400 |  |  |
| 40 | ННЖ СПЗ-54,6 | шт | 100 |  |  |
| 41 | СПЗ-70 | шт | 100 |  |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-70 | шт | 100 |  |  |
| 43 | ННЖ СПЗ-95 | шт | 100 |  |  |
| 44 | ЗК-150 | шт | 3000 |  |  |
| 45 | ЗК-35 | шт | 2000 |  |  |
| 46 | КПП-12 | шт | 185 |  |  |
| 47 | ФК-60 | шт | 400 |  |  |
| 48 | АКФ-2 | шт | 200 |  |  |
| 49 | АК-15 | шт | 424 |  |  |
| 50 | ПК-12 | шт | 6 |  |  |
| 51 | АКА-4 | шт | 200 |  |  |
| 52 | АК-20 | шт | 265 |  |  |
| 53 | АКАП | шт | 225 |  |  |
| 54 | АКФ-3 | шт | 100 |  |  |
| 55 | УК-17,8/12,5 | шт | 400 |  |  |
| 56 | СК-16/240 | шт | 200 |  |  |
| 57 | МЛ10-50 | м | 600 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 58 | МЛ20-50 | м | 2200 |  |  |
| 59 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | шт | 250 |  |  |
| 60 | КНАМ 16 | шт | 300 |  |  |
| 61 | КНАМ 25 | шт | 300 |  |  |
| 62 | КНАМ 35 | шт | 9 |  |  |
| 63 | КНАМ 50 | шт | 56 |  |  |
| 64 | КНАМ 54,6 | шт | 300 |  |  |
| 65 | КНАМ 70 | шт | 75 |  |  |
| 66 | КНАМ 95 | шт | 14 |  |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 | шт | 100 |  |  |
| 68 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 | шт | 100 |  |  |
| 69 | КР2 | шт | 3700 |  |  |
| 70 | КР1 | шт | 3030 |  |  |
| 71 | Рубильник мачтовый SZ 157 | шт | 10 |  |  |
| 72 | С-20 | шт | 21000 |  |  |
| 73 | Устройство заземления МаТ | шт | 10 |  |  |
| 74 | ДФ-10-45 | шт | 500 |  |  |
| 75 | ДФ- 25-62 | шт | 500 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | шт | 214 | ВЭ АУ, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | АЗЗ-150 | шт | 365 |  |  |
| 3 | Б-10 | упак | 50 |  |  |
| 4 | Б-20 | упак | 9 |  |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | шт | 20 |  |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | шт | 2931 |  |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | шт | 110 |  |  |
| 8 | ЗА-10 | шт | 25 |  |  |
| 9 | ЗА-15 | шт | 831 |  |  |
| 10 | ЗА-20 | шт | 400 |  |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | шт | 150 |  |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | шт | 150 | ВЭ АУ, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 13 | ЗАК-15 | шт | 150 |  |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 140 |  |  |
| 15 | Плашечный зажим | шт | 300 |  |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | шт | 284 |  |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | шт | 150 |  |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | шт | 250 |  |  |
| 19 | ОЗА-150/35 | шт | 922 |  |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | шт | 250 |  |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | шт | 140 |  |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | шт | 100 |  |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | шт | 2620 |  |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | шт | 210 |  |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | шт | 16 |  |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | шт | 200 |  |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | шт | 120 |  |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | шт | 200 |  |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | шт | 200 |  |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | шт | 27 |  |  |
| 31 | ОЗ-150 | шт | 200 |  |  |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 128 |  |  |
| 33 | ЗП-12 | шт | 200 |  |  |
| 34 | Плашечный зажим | шт | 100 |  |  |
| 35 | СПЗА-16 | шт | 300 |  |  |
| 36 | СПЗ-25 | шт | 200 |  |  |
| 37 | СПЗ-35 | шт | 200 |  |  |
| 38 | СПЗ-50 | шт | 400 |  |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | шт | 200 |  |  |
| 40 | СПЗ-70 | шт | 200 |  |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | шт | 200 |  |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | шт | 200 |  |  |
| 43 | ЗК-150 | шт | 1048 | ВЭ АУ, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 44 | ЗК-35 | шт | 2000 |  |  |
| 45 | КПП-12 | шт | 538 |  |  |
| 46 | ФК-60 | шт | 616 |  |  |
| 47 | АКФ-2 | шт | 200 |  |  |
| 48 | АК-15 | шт | 211 |  |  |
| 49 | ПК-12 | шт | 200 |  |  |
| 50 | АКА-4 | шт | 104 |  |  |
| 51 | АК-20 | шт | 400 |  |  |
| 52 | АКАП | шт | 300 |  |  |
| 53 | АКФ-3 | шт | 110 |  |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | шт | 600 |  |  |
| 55 | СК-16/240 | шт | 200 |  |  |
| 56 | МЛ10-50 | м | 500 |  |  |
| 57 | МЛ20-50 | м | 850 |  |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | шт | 300 |  |  |
| 59 | КНАМ 16 | шт | 300 |  |  |
| 60 | КНАМ 25 | шт | 300 |  |  |
| 61 | КНАМ 35 | шт | 300 |  |  |
| 62 | КНАМ 50 | шт | 132 |  |  |
| 63 | КНАМ 54,6 | шт | 200 |  |  |
| 64 | КНАМ 70 | шт | 200 |  |  |
| 65 | КНАМ 95 | шт | 200 |  |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 | шт | 20 |  |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 | шт | 20 |  |  |
| 68 | КР2 | шт | 3245 |  |  |
| 69 | КР1 | шт | 5672 |  |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 | шт | 10 |  |  |
| 71 | С-20 | шт | 1400 |  |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | шт | 10 |  |  |
| 73 | ДФ-10-45 | шт | 100 |  |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | шт | 100 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | шт | 200 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | АЗЗ-150 | шт | 120 |  |  |
| 3 | Б-10 | упак | 10 |  |  |
| 4 | Б-20 | упак | 20 |  |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | шт | 20 |  |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | шт | 387 |  |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | шт | 100 |  |  |
| 8 | ЗА-10 | шт | 100 |  |  |
| 9 | ЗА-15 | шт | 286 |  |  |
| 10 | ЗА-20 | шт | 100 |  |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | шт | 50 |  |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | шт | 10 |  |  |
| 13 | ЗАК-15 | шт | 25 |  |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 100 |  |  |
| 15 | Плашечный зажим | шт | 100 |  |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | шт | 100 |  |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | шт | 25 |  |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | шт | 100 |  |  |
| 19 | ОЗА-150/35 | шт | 304 |  |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | шт | 116 |  |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | шт | 180 |  |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | шт | 16 |  |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | шт | 154 |  |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | шт | 150 |  |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | шт | 100 |  |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | шт | 50 |  |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | шт | 2 |  |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | шт | 100 |  |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | шт | 100 |  |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | шт | 100 |  |  |
| 31 | ОЗ-150 | шт | 50 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 100 |  |  |
| 33 | ЗП-12 | шт | 100 |  |  |
| 34 | Плашечный зажим | шт | 50 |  |  |
| 35 | СПЗА-16 | шт | 100 |  |  |
| 36 | СПЗ-25 | шт | 100 |  |  |
| 37 | СПЗ-35 | шт | 100 |  |  |
| 38 | СПЗ-50 | шт | 200 |  |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | шт | 100 |  |  |
| 40 | СПЗ-70 | шт | 100 |  |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | шт | 100 |  |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | шт | 20 |  |  |
| 43 | ЗК-150 | шт | 300 |  |  |
| 44 | ЗК-35 | шт | 200 |  |  |
| 45 | КПП-12 | шт | 155 |  |  |
| 46 | ФК-60 | шт | 200 |  |  |
| 47 | АКФ-2 | шт | 100 |  |  |
| 48 | АК-15 | шт | 41 |  |  |
| 49 | ПК-12 | шт | 2 |  |  |
| 50 | АКА-4 | шт | 100 |  |  |
| 51 | АК-20 | шт | 102 |  |  |
| 52 | АКАП | шт | 100 |  |  |
| 53 | АКФ-3 | шт | 25 |  |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | шт | 200 |  |  |
| 55 | СК-16/240 | шт | 50 |  |  |
| 56 | МЛ10-50 | м | 400 |  |  |
| 57 | МЛ20-50 | м | 150 |  |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | шт | 100 |  |  |
| 59 | КНАМ 16 | шт | 100 |  |  |
| 60 | КНАМ 25 | шт | 100 |  |  |
| 61 | КНАМ 35 | шт | 20 |  |  |
| 62 | КНАМ 50 | шт | 20 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 63 | КНАМ 54,6 | шт | 20 |  |  |
| 64 | КНАМ 70 | шт | 20 |  |  |
| 65 | КНАМ 95 | шт | 20 |  |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 | шт | 20 |  |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 | шт | 20 |  |  |
| 68 | КР2 | шт | 350 |  |  |
| 69 | КР1 | шт | 195 |  |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 | шт | 2 |  |  |
| 71 | С-20 | шт | 2700 |  |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | шт | 3 |  |  |
| 73 | ДФ-10-45 | шт | 50 |  |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | шт | 50 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗЗ | шт | 400 | Склады Филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго», расположенные на территории Ростовской области (перечень адресов согласно приложению № 4) | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | АЗЗ-150 | шт | 182 |  |  |
| 3 | Б-10 | упак | 100 |  |  |
| 4 | Б-20 | упак | 100 |  |  |
| 5 | ЗНК-30(95-120) | шт | 20 |  |  |
| 6 | ЗААС-4х25 | шт | 1093 |  |  |
| 7 | ЗААКС-4х25 | шт | 200 |  |  |
| 8 | ЗА-10 | шт | 200 |  |  |
| 9 | ЗА-15 | шт | 526 |  |  |
| 10 | ЗА-20 | шт | 39 |  |  |
| 11 | ЗБАС-4х35 | шт | 100 |  |  |
| 12 | Анкерный болтовой магистральный зажим | шт | 100 |  |  |
| 13 | ЗАК-15 | шт | 100 |  |  |
| 14 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 150 |  |  |
| 15 | Плашечный зажим | шт | 250 |  |  |
| 16 | ОЗ2АП-150/70 | шт | 200 |  |  |
| 17 | ОЗ2АПМ2-150/54 | шт | 150 |  |  |
| 18 | ОЗС-95/10 | шт | 250 | Склады Филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго», расположенные на территории Ростовской области (перечень адресов согласно приложению № 4) | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 19 | ОЗА-150/35 | шт | 440 |  |  |
| 20 | ОЗМ-95/95 | шт | 400 |  |  |
| 21 | ОЗ2АП-120/35 | шт | 400 |  |  |
| 22 | ОЗМП-95/95 | шт | 60 |  |  |
| 23 | ОЗ2АП-95/35 | шт | 932 |  |  |
| 24 | ОЗ2АМ2-95/54 | шт | 210 |  |  |
| 25 | ОЗМ-150/150 | шт | 200 |  |  |
| 26 | ОЗ2АМ-150/35 | шт | 100 |  |  |
| 27 | ОЗ2АМ-25/25 | шт | 200 |  |  |
| 28 | ОЗА-120/16 | шт | 200 |  |  |
| 29 | ОЗА-95/35 | шт | 200 |  |  |
| 30 | ОЗ2АМ-95/54 | шт | 200 |  |  |
| 31 | ОЗ-150 | шт | 100 |  |  |
| 32 | ОЗ2МП-150/120 | шт | 220 |  |  |
| 33 | ЗП-12 | шт | 210 |  |  |
| 34 | Плашечный зажим | шт | 130 |  |  |
| 35 | СПЗА-16 | шт | 200 |  |  |
| 36 | СПЗ-25 | шт | 200 |  |  |
| 37 | СПЗ-35 | шт | 200 |  |  |
| 38 | СПЗ-50 | шт | 400 |  |  |
| 39 | ННЖ СПЗ-54,6 | шт | 200 |  |  |
| 40 | СПЗ-70 | шт | 200 |  |  |
| 41 | ННЖ СПЗ-70 | шт | 200 |  |  |
| 42 | ННЖ СПЗ-95 | шт | 100 |  |  |
| 43 | ЗК-150 | шт | 600 |  |  |
| 44 | ЗК-35 | шт | 400 |  |  |
| 45 | КПП-12 | шт | 240 |  |  |
| 46 | ФК-60 | шт | 400 |  |  |
| 47 | АКФ-2 | шт | 200 |  |  |
| 48 | АК-15 | шт | 374 |  |  |
| 49 | ПК-12 | шт | 200 | Склады Филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго», расположенные на территории Ростовской области (перечень адресов согласно приложению № 4) | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 50 | АКА-4 | шт | 70 |  |  |
| 51 | АК-20 | шт | 350 |  |  |
| 52 | АКАП | шт | 76 |  |  |
| 53 | АКФ-3 | шт | 50 |  |  |
| 54 | УК-17,8/12,5 | шт | 300 |  |  |
| 55 | СК-16/240 | шт | 120 |  |  |
| 56 | МЛ10-50 | м | 500 |  |  |
| 57 | МЛ20-50 | м | 400 |  |  |
| 58 | Модуль герметичный ответвительный для коаксиальных проводов типа DC | шт | 150 |  |  |
| 59 | КНАМ 16 | шт | 150 |  |  |
| 60 | КНАМ 25 | шт | 150 |  |  |
| 61 | КНАМ 35 | шт | 150 |  |  |
| 62 | КНАМ 50 | шт | 150 |  |  |
| 63 | КНАМ 54,6 | шт | 150 |  |  |
| 64 | КНАМ 70 | шт | 150 |  |  |
| 65 | КНАМ 95 | шт | 24 |  |  |
| 66 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/28 | шт | 100 |  |  |
| 67 | Ограничитель перенапряжения ОСТ 600/50 | шт | 100 |  |  |
| 68 | КР2 | шт | 2669 |  |  |
| 69 | КР1 | шт | 46 |  |  |
| 70 | Рубильник мачтовый SZ 157 | шт | 10 |  |  |
| 71 | С-20 | шт | 20000 |  |  |
| 72 | Устройство заземления МаТ | шт | 10 |  |  |
| 73 | ДФ-10-45 | шт | 150 |  |  |
| 74 | ДФ- 25-62 | шт | 100 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №4

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

| № п/п | Адреса доставки |
| --- | --- |
| Филиала ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» |  |
| 1. | 347320, Ростовская обл., Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 |
| 2. | 347800, Ростовская обл., Каменск-Шахтинский, Героев Пионеров, дом № 26 |
| 3. | 346130, Ростовская обл., Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |
| 4. | 347639, Ростовская обл., Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |
| 5. | 347937, Ростовская обл., Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |
| 6. | 346780, Ростовская обл., Азов, Литейный, дом № 5 |
| 7. | 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |