Приложение 1.1

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

___________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-1

Капитальный ремонт здания производственных помещений Ольховского РЭС инв.№345200100140 (адрес объекта: Ольховский район, с. Ольховка, ул. Энергетиков)Срок ремонта с 01.08.2021г. по 30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: здание производственных помещений Ольховского РЭС

Бухгалтерское наименование: здание производственных помещений Ольховского РЭС

Инвентарный номер: инв.№345200100140

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное здание |
| 2 | Год постройки | 1992 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт системы отопления не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этажа |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | кровля шиферная,395 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 389,3 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 2414 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления здания. | Выход из рабочего состояния электрокотлов. Сплошная коррозия радиаторов отопления. | шт | 32 | Демонтаж радиаторов |
|  |  |  | 1отверстие | 52 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий |
|  |  |  | 1м борозд | 14,4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения 50 см2 для прокладки труб |
|  |  |  | 1 м2 | 116 | Разборка деревянных подвесных потолков из асбоцементных плит |
|  |  |  | 1кВт радиаторов и конвекторов | 63,5 | Установка конвекторов 63,5 кВт |
|  |  |  | м | 180 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей диам 16 мм с креплением на клипсы |
|  |  |  | м | 70 | Прокладка провода осветительного трехжильного в защитной оболочке в каналах стен и перекрытий |
|  |  |  | шт | 6 | Установка автоматического теплового электроконтактного извещателя |
|  |  |  | м2 | 116 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  | жил | 66 | Разводка и подключение жил кабелей или проводов сечением 16 мм2 |
|  |  |  | 1 м3 заделки | 0,54 | Заделка кирпичом борозд в стенах |
|  |  |  | 1 м3 заделки | 0,156 | Заделка кирпичом борозд в перекрытиях |
|  |  |  | м2 | 3 | Оштукатуривание внутренних стен известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
|  |  |  | м2 | 5 | Оштукатуривание потолков известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
|  |  |  | м2 | 3 | Окраска стен колированными акриловыми составами |
|  |  |  | м2 | 5 | Окраска потолков водно-дисперсионными акриловыми составами |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт системы отопления здания производственных помещений Ольховского РЭС

Председатель комисси: _Начальник ОУД ПО КЭС     __________   А.П. Маринин

Члены комиссии Главный инженер Ольховского РЭС ___________ А.А. Кокин

Мастер РСУ ПО КЭС                         ___________   А.И. Воронин