Приложение 1.10

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

_______________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-10

Капитальный ремонт здания склада хранения материалов, инв.№ 345200100004 (адрес объекта: Даниловский район, р.п. Даниловка)

Срок ремонта с 02.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: здания склада хранения материалов

Бухгалтерское наименование: здания склада хранения материалов

Инвентарный номер: инв.№ 345200100004

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1976 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт ворот не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточный бутовый |
| 6 | Материал стен | силикатные блоки |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | шиферная,80 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 74,4 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 224 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ворота в здании склада | Деформация стоек ворот. Металлические створки ворот деформированы, коррозия. | т | 0,3 | Демонтаж каркасов ворот без механизмов открывания |
|  |  |  | 1т | 0,55 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ворот из стали угловой 63х63 мм |
|  |  |  | 1 т | 0,4 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ворот из стали угловой 75х75 мм |
|  |  |  | м2 | 23 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью листовой горячекатаной марки Ст3 толщиной 3,0 мм по дереву с одной стороны |
|  |  |  | 1 т | 0,1 | Монтаж мелких металлоконструкций ворот из проката стального круглого горячекатаного диметром 55 мм, сталь марки Ст3 |
|  |  |  | 1 м3 | 0,33 | Установка элементов каркаса ворот из брусьев |
|  |  |  | 1 т | 0,0094 | Монтаж мелких металлоконструкций Талреп (крюк-кольцо) М24 |
|  |  |  | м2 | 46 | Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой |
|  |  |  | 1 м3 | 1,3 | Изоляция из пенопласта холодных поверхностей ворот |
|  |  |  | м2 | 46 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны |
|  |  |  | м2 | 58 | Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот |
|  |  |  | м | 19 | Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |
|  |  |  | м | 19 | Герметизация углов и швов лентой гидроизоляционной |
|  |  |  | м2 | 75 | Устройство защитных ограждений ворот с обшивкой по каркасу из досок |
|  |  |  | м2 | 86,25 | Навешивание полога (Брезент) |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 0,3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |
|  |  |  | 1 т груза | 0,3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза |

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот здания склада хранения материалов

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС     __________   А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Даниловского РЭС      ___________   В.В. Думчев

Мастер РСУ ПО КЭС              ___________   А.И. Воронин