Приложение 1.6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

______________

__________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-6

Капитальный ремонт мастерской по ремонту электротехнического оборудования инв. №345200100156 (адрес объекта: Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)

Срок ремонта с 01.04.2021г. по 29.04.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: мастерская по ремонту электротехнического оборудования

Бухгалтерское наименование: мастерская по ремонту электротехнического оборудования

Инвентарный номер: инв.№345200100156

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1997 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт окон не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этажа |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | сборные ж/б плиты |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | кровля двухскатная шиферная |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 702,4 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 3409 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Деревянные оконные блоки | Деревянные оконные блоки рассохлись и прогнили. | шт. | 20 | Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 60 | Установка в производственном здании оконных блоков из ПВХ профилей |
|  |  |  | м2 | 26 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
|  |  |  | 1 м2 проемов | 24 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с устройством оконного водоотлива из оцинкованной стали |
|  |  |  | 1 п.м | 45 | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м |

Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт оконных блоков мастерской по ремонту электротехнического оборудования.

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС      __________   А.П. Маринин

Члены комиссии начальник СПС ПО КЭС                    ___________   Н.Б. Шаталин

Мастер РСУ ПО КЭС              ___________   А.И. Воронин