Приложение 1.7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________А.В. Золотарев

_____________          _2020 г

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-7

Капитальный ремонт двухэтажного кирпичного здания рембокса, инв. № 345200100060 (адрес объекта Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)

Срок ремонта с 01.04.2021г. по 31.05.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: двухэтажное кирпичное здание рембокса

Бухгалтерское наименование: двухэтажное кирпичное здание рембокса

Инвентарный номер: инв.№345200100060

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1981 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт ворот не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этажа |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные бетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | кровля шиферная,750 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 737,4 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 4205 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Въездные ворота в здание | Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот рассохлись, прогнили. | м2 | 68 | Разборка деревянных и металлических конструкций ворот |
|  |  |  | м2 | 34 | Разборка теплоизоляции на полотнах ворот из плит пенополистирольных толщиной 100 мм |
|  |  |  | 1т | 0,6 | Разборка обрамление ворот угловой сталью |
|  |  |  | 1т | 1,08 | Обрамление ворот угловой сталью угловой равнополочной, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм |
|  |  |  | 1т | 0,15 | Обрамление проемов угловой равнополочной сталью марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
|  |  |  | м2 | 68 | Обивка ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны |
|  |  |  | 1 м3 изоляции | 2,04 | Изоляция поверхностей покрытий ворот из пенопласта |
|  |  |  | м2 | 68 | Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой |
|  |  |  | 1 т | 1,95 | Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания |
|  |  |  | 1 м2 | 15 | Очистка поверхности полотен ворот щетками |
|  |  |  | м2 | 15 | Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот |
|  |  |  | м | 24 | Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 1,582 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |
|  |  |  | 1 т груза | 1,582 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера. |

Итого на единицу с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот двухэтажного кирпичного здания рембокса.

Председатель комисси: _Начальник ОУД ПО КЭС     __________   А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник СМиТ ПО КЭС              ___________   Ю.А. Чайкин

Мастер РСУ ПО КЭС                  ___________   А.И. Воронин