Приложение 1.8.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

___________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-8

Капитальный ремонт двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой № 345200100063 (адрес объекта: Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)

Срок ремонта с 01.05.2021г. по 30.06.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой

Бухгалтерское наименование: Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой

Инвентарный номер: инв.№345200100063

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1983 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт ворот не проводился |
| 4 | Количество этажей | 2 этажа |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные бетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | двускатная рулонная,900 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 874,3 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 4986 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Въездные ворота в здание | Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот рассохлись, прогнили. | м2 | 220 | Разборка деревянных конструкций ворот |
|  |  |  | м2 | 95 | Разборка теплоизоляции на полотнах ворот из плит пенополистирольных толщиной 100 мм |
|  |  |  | м2 | 110 | Обшивка полотен ворот досками |
|  |  |  | м3 | 1,85 | Установка элементов каркаса ворот из брусьев хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм |
|  |  |  | м2 | 110 | Обивка полотен ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны |
|  |  |  | 1 м3 изоляции | 4,5 | Изоляция из пенопласта холодных поверхностей полотен ворот |
|  |  |  | м2 | 220 | Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой |
|  |  |  | м2 | 40 | Очистка поверхности ворот щетками |
|  |  |  | м2 | 40 | Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот |
|  |  |  | м2 | 100 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей ворот составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор", антисептик «Нортекс-дезинфектор» для древесины. |
|  |  |  | м | 30 | Демонтаж старой герметизации ворот |
|  |  |  | м | 30 | Гидроизоляция углов и швов лентой гидроизоляционной |
|  |  |  | м | 30 | Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 4,243 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. |
|  |  |  | 1 т груза | 4,243 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера. |

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС     __________   А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник СМиТ ПО КЭС               ___________   Ю.А. Чайкин

Мастер РСУ ПО КЭС                  ___________   А.И. Воронин