Приложение 1.9.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

________________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-9

Капитальный ремонт одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик инв. № 345200100208 (адрес объекта: Еланский р-н, п. Большевик)

Срок ремонта с 01.04.2021г. по 30.04.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик

Бухгалтерское наименование: одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик

Инвентарный номер: инв.№ 345200100208

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1964 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт ворот не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточный бутовый |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | шиферная,152 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 147,4 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 590 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Въездные ворота в здание | Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот рассохлись, прогнили. | м2 | 20 | Обшивка полотен ворот досками |
|  |  |  | м3 | 0,45 | Установка элементов каркаса ворот из брусьев |
|  |  |  | м2 | 40 | Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |
|  |  |  | 1 м3 | 1 | Изоляция из пенопласта холодных поверхностей ворот |
|  |  |  | м2 | 20 | Обивка ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны |
|  |  |  | м2 | 25 | Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот |
|  |  |  | м | 13,2 | Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 |
|  |  |  | м | 13,2 | Гереметизация углов и швов лентой гидроизоляционной |
|  |  |  | м2 | 28 | Устройство защитных ограждений ворот с обшивкой по каркасу из досок |
|  |  |  | м2 | 32,2 | Навешивание полога (Брезент) |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 0,601 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |
|  |  |  | 1 т груза | 0,601 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза |

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот одноэтажного кирпичного здания монтерского пункта ПС 35/10 кВ Большевик

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС          __________   А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Еланского РЭС                 ___________   А.Ф. Печерский

Мастер РСУ ПО КЭС                  ___________   А.И. Воронин